Pertemuan 1
MATERI I. PENDAHULUAN

Pengertian Place, location dan Space Kalau kita menyebutkan nama suatu tempat seperti Jakarta, kita dapat mengabtraksikan tempat tersebut sebagai suatu ruang. Tetapi kita tidak akan dapat mengabtraksikan lebih jauh bagaimana karakteristik ruang tersebut sebelum dideskripsikan tentang lokasinya. Lokasi ini akan memberikan penjelasan lebih jauh tentang tempat yang bersangkutan. Lokasi ini merupakan variabel yang dapat mengungkapkan berbagai hal tentang gejala yang kita pelajari. Jadi, lokasi suatu benda dalam ruang dapat menjelaskan fenomena alam yang kita pelajari secara lebih jauh lagi. Masalah yang berkenaanv dengan fenomena/gejala dengan gejala lain, dengan ditunjukan lokasinya, sudah memberikan perspektif sebelum di analisa lebih lanjut. Lokasi dalam ruang, dapat dibedakan antara lokasi absulut dan lokasi relatif. Lokasi absulut suatu tempat yaitu yang berkenaan dengan posisinya menurut garis lintang dan bujur. Dengan dinyatakan lokasi absulut suatu tempat,

maka karakteristik tempat tersebut sudah dapat di abstraksikan lebih jauh minimal posisi dan iklimnya sudah dapat diperkirakan. Untukmemperhitungkan karakteristiknya lebih jauh lagi, harus diketahui tentang lokasi relatifnya. Sedangkan lokasi relatif yaitu lokasi tempat yang berkenaan dengan hubungan tempat itu dengan faktor alam atau faktor budaya yang ada disekitarnya. Jadi lokasi relatif ini ditinjau dari posisi suatu tempat terhadap kondisi wilayah

yang ada disekitarnya. Sebagai contoh NKRI berada diantara dua samudra, diantara dua benua, berada pada pertemuan rangkaian pegunungan Medeterania dan Sirkum Pasifik, dan diantara kondisi sosial budaya lainnya. Lokasi relatif ini telah dapat mengungkapkan dinamika wilayah dari NKRI tersebut. Lokasi relatif suatu tempat, dapat memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan maupun kemajuan suatu wilayah yang bersangkutan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada disekitarnya, dan dapat mengungkapkan pula mengapa kondisinya demikian. Selanjutnya lokasi ini dapat pula ditinjau situasi dan sitenya.

Yang dimaksud dengan site adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu wilayah / daerah tertentu. Kota yang berlokasi di dataran tinggi, sifat dataran tinggi itu sendiri adalah

site dari kota yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi adalah lokasi

relatif dari tempat atau wilayah yang bersangkutan. Kalau site berkenaan dengan sifat-sifat

internal dari tempat yang bersangkutan, maka situasi atau lokasi relatif berkenaan dengan

sifat-sifat eksternalnya. Berkenaan dengan lokasi suatu gejala /fenomena, suatu masalah atau suatu tempat, kedua variabel tersebut diatas (site dan situasi) dapat memberikan deskripsi dan penjelasan tentang gejala, masalah dan tempat yang bersangkutan. Interelasi keruangan variable tadi terhadap suatu lokasi dapat mengungkapkankarakter benda atau gejala yang berlokasi pada ruang yang bersangkutan. Dengan memperhatikan site dan situasi wilayah NKRI,

kita dapat mengungkapkan karakter wilayah yang bersangkutan, sebagai kesatuan bentuk, kesatuan fungsi dan kesatuan ruang. Sedangkan pengertian dari Ruang itu sendiri adalah tempat atau wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai

satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan aktifitas

serta memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi baik tempat (place) maupun lokasi, keduanya

menempati ruang (space).

Pertemuan 2

(TEORI LOKASI KLASIK YANG MENJADI DASAR PERKEMBANGAN PENDEKATAN ANALISIS LOKASI KONTEMPORER)

TEORI LOKASI KLASIK

- Von Thunen, Tanah yang letaknya paling jauh dari kota memiliki sewa sebesar 0 dan sewa tanah itu meningkat secara linear kearah pusat kota, dimana proporsional dengan biaya angkutan per ton/km.

- David Ricardo, berpendapat bahwa penduduk akan tumbuh sedemikian rupa sehingga tanah-tanah yang tidak subur akan digunakan dalam proses produksi, dimana sudah tidak bermanfaat lagi bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang berada pada batas minimum kehidupan. Sehingga, “sewa tanah akan sama dengan penerimaan dikurangi harga faktor produksi bukan tanah di dalam persaingan sempurna dan akan proporsional dengan selisih kesuburan tanah tersebut atas tanah yang paling rendah tingkat kesuburannya.

Reksohadiprojo-Karseno (1985) Teori sewa dan lokasi tanah, pada dasarnya merupakan bagian dari teori mikro tentang alokasi dan penentuan harga-harga faktor produksi. Seperti halnya upah yang merupakan “harga” bagi jasa tenaga kerja, maka sewa tanah adalah harga atas jasa sewa tanah. Berkenaan dengan kota, biasanya tingginya nilai tanah bukanlah tingkat kesuburan tanah tersebut, tetapi lebih sering dikaitkan dengan jarak atau letak tanah

TEORI NEO KLASIK

Suatu barang produksi dengan menggunakan beberapa macam faktor produksi, misalnya tanah, tenaga kerja dan modal. Baik input maupun hasil dianggap variabel. Substitusi diantara berbagai penggunaan faktor produksi dimungkinkan. Agar dicapai keuntungan maksimum, maka seorang produsen akan menggunakan faktor produksi sedemikian rupa sehingga diperoleh keuntungan maksimum.

TEORI LOKASI VON THUNEN, BURGES DAN HOMER HOYT

Teori Von Thunen mencoba menerangkan berbagai jenis pertanian yang berkembang disekeliling daerah perkotaan yang merupakan pasar komoditi pertanian. Ia berpendapat bahwa daerah lokasi jenis pertanian yang berkembang akan mengikuti pola tertentu:

- Terdapat suatu daerah terpencil yang terdiri atas daerah perkotaan dengan daerah pedalamannya yang merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan pokok yang merupakan komoditi pertanian;

- Daerah perkotaan tersebut merupakan daerah penjumlahan kelebihan produksi daerah pedalaman dan tidak menerima penjualan hasil pertanian dari daerah lain;

- Daerah pedalaman tidak menjual kelebihan produksinya ke daerah lain, kecuali ke daerah perkotaan tersebut;

- Daerah pedalaman merupakan daerah berciri sama dan cocok untuk tanaman dan peternakan dataran menengah;

- Daerah pedalaman dihuni oleh petani yang berusaha untuk mempeoleh keuntungan maksimum dan mampu untuk menyesuaikan hasil tanaman dan peternakannya dengan peemintaan yang terdapat di daerah perkotaan;

- Satu-satunya angkutan yang terdapat pada waktu itu adalah angkutan darat berupa gerobak yang dihela oleh kuda;

- Biaya angkutan ditanggung oleh petani dan besarnya sebanding dengan jarak yang ditempuh. Petani mengangkut semua hasil dalam bentuk segar.

Burges menganalogikan pusat pasar dengan pusat kota (Control Business Distric atau CBD). CBD merupakan tempat yang lebih banyak digunakan untuk gedung kantor, pusat pertokoan, bank dan perhotelan. Asumsinya semakin jauh dari CBD nilai rent ekonomi kawasan tersebut semakin kecil, tetapi Burges menekankan pada factor jarak mutasi ketempat kerja dan tempat belanja merupakan factor utama dalam tata guna lahan diperkotaan.

Homer Hoyt mengemukakan gagasan pengganti konsentrasi kawasan berdasarkan kedudukan relatif tempat kerja dan belanja terhadap tempat pemukiman. Hasil analisis Hoyt adalah system jaringan transpotasi seperti keadaan sebenarnya, Hoyt menyimpulkan bahwa jaringan transportasi tersebut mampu memberikan jangkauan yang lebih tinggi dan ongkos yang lebih murah terhadap kawasan lahan tertentu.

TEORI ALFRED WEBER

Teori Weber (Balow, 1978) biasa disebut dengan teori biaya terkecil. Dalam teori tersebut Weber mengasumsikan:

- Bahwa daerah yang menjadi obyek penelitian adalah daerah yang terisolasi. Konsumennya terpusat pada pusat-pusat tertentu. Semua unit perusahaan dapat memasuki pasar yang tidak terbatas dan persaingan sempurna.

- Semua sumber daya alam tersedia secara tidak terbatas.

- Barang-barang lainnya seperti minyak bumi dan mineral adalah sporadik tersedia secara terbatas pada sejumlah tempat.

- Tenaga kerja tidak tersedia secara luas, ada yang menetap tetapi ada juga yang mobilitasnya tinggi.

Weber berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, biaya tenaga kerja dan kekuatan aglomerasi. Biaya transportasi diasumsikan berbanding lurus terhadap jarak yang ditempuh dan berat barang, sehingga titik lokasi yang membuat biaya terkecil adalah bobot total pergerakan pengumpulan berbagai input dan pendistribusian yang minimum.

LAND RENT LOKASI DAN PASAR LAHAN

Barlow (1978:75) menggambarkan hubungan antara nilai land rent dan alokasi sumber daya lahan diantara berbagai kompetisi penggunaan kegiatan sektor yang komersial dan strategis mempunyai land rent yang tinggi, sehingga sektor tersebut berada pada kawasan strategis mempunyai land rent yang tinggi, sebaliknya sektor yang kurang mempunyai nilai komersial maka nilai rentnya semakin kecil. Land rent diartikan sebagai locational rent.

Barlow mengemukakan bahwa nilai rent sumber daya lahan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- Sewa kontrak (contract rent)

- Sewa lahan (land rent)

- Nilai rent ekonomi dari lahan (Economic rent)

Economic rent sama dengan surplus ekonomi merupakan kelebihan nilai produksi total diatas biaya total. Menurut Anwar (1990:28) suatu lahan sekurang-kurangnya memiliki empat jenis rent, yaitu:

- Ricardian rent, menyangkut fungsi kualitas dan kelangkaan lahan;

- Locational rent, menyangkut fungsi eksesibilitas lahan;

- Ecological rent, menyangkut fungsi ekologi lahan;

- Sosiological rent, menyangkut fungsi sosial dari lahan.

Umumnya land rent yang merupakan cermin dari mekanisme pasar hanya mencakup ricardian rent dan locational rent, sedangkan ecological rent dan sosiological rent tidak sepenuhnya terjangkau mekanisme pasar.

TEORI PENGEMBANGAN WILAYAH (1)

1. TEORI KONSENTRIK

Teori konsentrik yang diciptakan oleh E.W. Burgess ini didasarkan pada pengamatanya di Chicago pada tahun 1925, E.W. Burgess menyatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkaran konsentrik, dimana suatu kota akan terdiri dari zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona ini sekaligus mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda.

Keterangan :

- Daerah pusat bisnis atau The Central Bussiness District (CBD)

- Daerah Transisi atau The Zone of Transition

- Daerah pemukiman para pekerja atau The Zone of Workkingmen’s homes

- Daerah tempat tinggal golongan kelas menengah atau The Zone of Middle Class Develiers

- Daerah para penglaju atau The Commuters Zone

TEORI PENGEMBANGAN WILAYAH (2)

Zona 1: Daerah Pusat Bisnis

Zona ini terdiri dari 2 bagian, yaitu: (1) Bagian paling inti disebut RBD (Retail Business District). Merupakan daerah paling dekat dengan pusat kota. Di daerah ini terdapat toko, hotel, restoran, gedung, bioskop dan sebagainya. Bagian di luarnya disebut sebagai WBD (Wholesale Business District) yang ditempati oleh bangunan yang diperuntukkan kegiatan ekonomi dalam jumlah yang lebih besar antara lain seperti pasar, pergudangan dan gedung penyimpan barang supaya tahan lebih lama.

Zona 2 : Daerah Transisi

Adalah daerah yang mengitari pusat bisnis dan merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang terus menerus. Daerah ini banyak dihuni oleh lapisan bawah atau mereka yang berpenghasilan rendah.

Zona 3 : Daerah pemukiman para pekerja

Zona ini banyak ditempati oleh perumahan pekerja-pekerja pabrik, industri. Kondisi pemukimanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan daerh transisi. Para pekerja di sini berpenghasilan lumayan saja sehingga memungkinkan untuk hidup sedikit lebih baik.

Zona 4 : Daerah pemukiman yang lebih baik

Daerah ini dihuni oleh kelas menengah yang terdiri dari orang-orang yang profesional, pemilik usaha/bisnis kecil-kecilan, manajer, para pegawai dan lain sebagainya. Fasilitas pemukiman terencana dengan baik sehingga kenyamanan tempat tinggal dapat dirasakan pada zona ini.

Zona 5 : Daerah para penglaju

Merupakan daerah terluar dari suatu kota, di daerah ini bermunculan perkembangan permukiman baru yang berkualitas tinggi. Daerah ini pada siang hari boleh dikatakan kosong, karena orang-orangnya kebanyakan bekerja.

TEORI PENGEMBANGAN WILAYAH (3)

2.  TEORI SEKTOR

Teori ini dikemukakan oleh Humer Hyot (1939), menyatakan bahwa perkembangan kota terjadi mengarah melalui jalur-jalur sektor tertentu. Sebagian besar daerah kota terletak beberapa jalur-jalur sektor dengan taraf sewa tinggi, sebagian lainnya jalur-jalur dengan tarif sewa rendah yang terletak dari dekat pusat kearah pinggiran kota. Dalam perkembangannya daerah-daerah dengan taraf sewa tinggi bergerak keluar sepanjang sektor atau dua sektor tertentu (Spillane dan Wan, 1993:19).

Menurut Humer Hyot kecenderungan penduduk untuk bertempat tinggal adalah pada daerah-daerah yang dianggap nyaman dalam arti luas. Nyaman dapat diartikan dengan kemudahan-kemudahan terhada fasilitas, kondisi lingkungn baik alami maupun non alami yang bersih dari polusi baik fiskal maupun nonfiskal, prestise yang tinggi dan lain sebagainya.

Keterangan :

- Daerah Pusat Bisnis

- Daerah Industri ringan dan perdagangan

- Daerah pemukiman kelas rendah

- Daerah pemukiman kelas menengah

- Daerah pemukiman kelas tinggi

TEORI PENGEMBANGAN WILAYAH (4)

Zona 1: Daerah Pusat Bisnis

Deskripsi anatomisnya sama dengan zona 1 dalam teori konsentris, merupakan pusat kota dan pusat bisnis.

Zona 2: Daerah Industri Kecil dan Perdagangan

Terdiri dari kegiatan pabrik ringan, terletak diujung  kota dan jauh dari kota menjari ke arah luar. Persebaran zona ini dipengaruhi oleh peranan jalur transportasi dan komunikasi yang berfungsi menghubungkan zona ini dengan pusat bisnis.

Zona 3: Daerah pemukiman kelas rendah

Dihuni oleh penduduk yang mempunyai kemampuan ekonomi lemah. Sebagian zona ini membentuk persebaran yang memanjang di mana biasanya sangat dipengaruhi oleh adanya rute transportasi dan komunikasi. Walaupun begitu faktor penentu langsung terhadap persebaran pada zona ini bukanlah jalur transportasi dan komunikasi melainkan keberadaan pabrik-pabrik dan industri-industri yang memberikan harapan banyaknya lapangan pekerjaan.

Zona 4: Daerah pemukiman kelas menengah

Kemapanan Ekonomi penghuni yang berasal dari zona 3 memungkinkanya tidak perlu lagi bertempat tinggal dekat dengan tempat kerja. Golongan ini dalam taraf kondisi kemampuan ekonomi yang menanjak dan semakin baik.

Zona 5: Daerah pemukiman kelas tinggi

Daerah ini dihuni penduduk dengan penghasilan yang tinggi. Kelompok ini disebut sebagai “status seekers”, yaitu orang-orang yang sangat kuat status ekonominya dan berusaha mencari pengakuan orang lain dalam hal ketinggian status sosialnya.

TEORI PENGEMBANGAN WILAYAH (5)

3. TEORI PUSAT KEGIATAN BANYAK

Dikemukakan oleh Harris dan Ulman, menurut pendapatnya kota-kota besar tumbuh sebagai suatu produk perkembangan dan integrasi terus-menerus dari pusat-pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain dalam suatu sistem perkotaan dan proses pertumbuhannya ditandai oleh gejala spesialisasi dan diferensiasi ruang (Yunus, 2000:45).

KETERANGAN:

- Daerah Pusat Bisnis

- Daerah Industri ringan dan perdagangan

- Daerah pemukiman kelas rendah

- Daerah pemukiman kelas menengah

- Daerah pemukiman kelas tinggi

- Daerah industri berat

- Daerah bisnis

- Daerah tempat tinggal pinggiran

- Daerah industri di daerah pinggiran

TEORI PENGEMBANGAN WILAYAH (6)

KETERANGAN:

Zone 1: Daerah pusat bisnis

Zona pada teori ini sama dengan zona pada teori konsentris.

Zona 2: Daerah industri ringan dan perdagangan

Persebaran zona ini banyak mengelompok sepanjang jalur kereta api dan dekatdaerah pusat bisnis

Zona 3: Daerah pemukiman kelas rendah

Zona ini mencerminkan daerah yang kurang baik untuk pemukiman sehingga penghuninya umumnya dari golongan rendah.

Zona 4: Daerah pemukiman kelas menengah

Zone ini tergolong lebih baik daro zone 3, dikarenakan penduduk yang tinggal di sini mempunyai penghasilan yang lebih baik dari penduduk pada zoe 3.

Zona 5: Daerah pemukiman kelas tinggi

Zone ini mempunyai kondisi paling baik untuk permukiman dalam artian fisik maupun penyediaan fasilitas. Lokasinya relatif jauh dari pusat bisnis, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di dekatnya dibangun daerah bisnis baru yang fungsinya sama seperti daerah pusat bisnis.

Zona 6: Daerah industri berat

Merupakan daerah pabrik-pabrik besar yang banyak mengalami berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, kebisingan, kesmrawutan  lalu lintas dan sebagainya. Zona ini banyak menjanjikan berbagai lapangan pekerjaan. Penduduk berpenghasilan rendah bertempat tinggal dekat zona ini.

Zona 7: Daerah bisnis lainnya

Zona ini muncul seiring munculnya daerah pemukiman kelas tinggi yang lokasinya jauh dari daerah pusat bisnis, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penduduk pada daerah ini, diciptakan zona ini.

Zona 8: Daerah tempat tinggal di pinggiran

Penduduk di sini sebagian besar bekerja di pusat-pusat kota dan daerah ini hanyak husus digunakan untuk tempat tinggal.

Zona 9: Daerah industri di daerah pinggiran

Unsur transportasi menjadi prasyarat hidupnya  zona ini. Pada perkembangan selanjutnya dapat menciptakan pola-pola persebaran keruanganya sendiri dengan proses serupa.

TUGAS-1  (TUGAS INDIVIDU)

Membuat:

Review Literatur

Pertemuan 3

Teori Lokasi  Von Thunen dan Aplikasinya pada Struktur Ruang Kota

TEORI LOKASI  VON THUNEN (1)

Von Thunen (1826) mengidentifikasi tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan (pertimbangan ekonomi). Menurut Von Thunen tingkat sewa lahan adalah paling mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari pasar. Von Thunen menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak ke pasar dengan menggunakan kurva permintaan. Berdasarkan perbandingan (selisih) antara harga jual dengan biaya produksi, masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa lahan. Makin tinggi kemampuannya untuk membayar sewa lahan, makin besar kemungkinan kegiatan itu berlokasi dekat ke pusat pasar. Hasilnya adalah suatu pola penggunaan lahan berupa diagram cincin. Perkembangan dari teori Von Thunen adalah selain harga lahan tinggi di pusat kota dan akan makin menurun apabila makin jauh dari pusat kota.

TEORI LOKASI  VON THUNEN (2)

Model Von Thunen mengenai tanah pertanian, dibuat sebelum era industrialisasi, yang memiliki asumsi dasar sebagai berikut :

- Wilayah model yang terisolasikan (isolated state) adalah bebas dari pengaruh pasar-pasar kota lain.

- Wilayah model membentuk tipe permukiman perkampungan di mana kebanyakan keluarga petani hidup pada tempat-tempat yang terpusat dan bukan tersebar di seluruh wilayah,

- Wilayah model memiliki iklim, tanah, topografi yang seragam, atau uniform(produktivitas tanah secara fisik adalah sama),

- Wilayah model memiliki fasilitas transportasi tradisional yang relatif seragam,

- Faktor-faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah konstan.

Locational rent, sebuah istilah yang digunakan oleh von Thünen dalam argumennya, harus dipahami sebagai setara dengan nilai tanah. Ini sesuai dengan jumlah maksimum seorang petani bisa membayar untuk menggunakan tanah, tanpa membuat kerugian. Hal ini dapat didefinisikan sebagai persamaan di bawah ini:

LR = Y(m-c) – Ytd

Keterangan :

LR    = Locational Rent ( DM/km2 )

Y      = Yield ( t/km2 )

m     = biaya produksi per unit produk ( DM/t )

c       = harga pasar per unit produk ( DM/t )

t       = biaya transportasi ( DM/t/km )

d      = jarak dari pasar (km).

TEORI LOKASI  VON THUNEN (3)

Hubungan antara lokasi sewa tanah dan biaya transport dengan jarak pasar dapat dilihat dari kurva sebagai berikut :

|  | JARAK DARI PASAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Total Transpor | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Sewa Lokasi | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 |

VonThunen, Tanah yang letaknya paling jauh dari kota memiliki sewa sebesar 0 dan sewa tanah itu meningkat secara linear kearah pusat kota, dimana proporsional dengan biaya angkutan per ton/km. Semua tanah yang memiliki jarak yang sama terhadap kota memiliki harga sewa yang sama (Reksohadiprojo-Karseno, 1985:25).

TEORI LOKASI  VON THUNEN (4)

TEORI LOKASI  VON THUNEN (5)

Selain itu, Von Thunen juga menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak ke pasar dengan menggunakan kurva permintaan yaitu :

TEORI LOKASI  VON THUNEN (6)

Permintaan atas suatu komonditas hasil pertanian yang diperlukan dalam populasi yang berdampak pada empat faktor :

1. Harga suatu komoditas di pasar tergantung hubungan permintaan dan persediaan dari barang tersebut.

2. Tingkat biaya transport akan tergantung kepada jenis produk (besar, curah atau gampang basi).

3. Harga dasar produksi setiap produk yang diasumsikan konstan dalam ruang untuk produk tertentu.

4.  Hasil produksi per unit lahan.

UNTUK PENDALAMAN BACA:

- Lloyd, Peter E. and Peter Dicken. 1990. Location in Space : Theoritical Approach to Economic Geography. New York : Harper and Row.

- Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

- http://www.geografiana.com/dunia/pelajar/von-thunen-teori-lokasi-modern, “Von Thunen, Geografer Penemu Teori Lokasi Modern”, diakses pada 8 September 2011.

Pertemuan 4

PERKEMBANGAN EKONOMI: TEORI-TEORI PEMBANGUNAN

TEORI-TEORI  PEMBANGUNAN EKONOMI

Teori-teori pembangunan ekonomi dapat digolongkan menjadi lima golongan yaitu aliran-aliran Klasik, Karl Marx, Schumpeter, Neo Klasik, dan Post Keynesian.aliran-aliran ini mencoba menemukan sebab-sebab pertumbuhan pendapatan nasional dan proses pertumbuhannya.

PENGELOMPOKAN TEORI

Dari mazhab historimus dibahas teori Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Bucher, dan Walt Whitman Rostow. Dari mazhab analitis yang mencakup teori klasik, Neo klasik, dan Keynesian dibahas teori dari Adam Smith, David Ricardo, Harrod-Domar, dan Solow-Swan. Sedangkan teori Schumpeter dibahas secara tersendiri karena teori ini sulit untuk dikelompokan, demikian pula halnya Teori Ketergantungan.

PENGELOMPOKAN TEORI (1)

MAZHAB HISTORIMUS

Mazhab ini melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah.

FRIEDRICH LIST

Menurut List sistem liberalisme yang laissez-faire dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. List juga menegaska bahwa negara dan pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah di antara masyarakat.

Perkembangan ekonomi, menurut List melalui 5 tahap yaitu,

a. Tahap Primitif

b. Tahap beternak

c. Tahap pertanian

d. Tahap pertanian dan industri pengolahan

e. Tahap pertanian, indusrti pengolahan dan perdagangan.

PENGELOMPOKAN TEORI (2)

BRUNO HILDEBRANT

Pemikiran Hildebrant selalu menekankan evolusi dalam perekonomian masyarakat. Menurut Bruno perkembangan ekonomi didasarkan pada cara distribusi, oleh karena itu ia mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu:

a. Perekonomian barter ( natural )

b. Perekonomian uang

c. Perekonomian kredit

Hildebrand ternyata tidak memberi sumbangan yang berarti terhadap peralatan analistis di bidang ilmu ekonomi.

KARL BUCHER

Pendapatnya merupakan sintesa dari pendapat List dan Hildebrand. Menurut Bucher perkembangan ekonomi melalui 3 tahap, yaitu:

a. Produksi untuk kebutuhan sendiri ( subsisten )

b. Perekonomian kota dimana pertukaran sudah meluas

c. Perekonomian nasional dimana peran pedagang menjadi semakin penting

ALIRAN KLASIK

Teori-teori perkembangan dari beberapa penganut aliran Klasik diantaranya Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus.

ADAM SMITH

- Menurut Adam Smith, untuk berlangsung perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan produksi akan dapat meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Smith juga menitikberatkan pada “luas pasar”.

- Menurut Smith, sekali pertumbuhan itu mulai maka bersifat kumulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas akan menaikan penghasilan nasional dan memperbesar jumlah penduduk. Jadi spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin luas and dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Dilain pihak naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi kapital.

ALIRAN KLASIK

DAVID RICARDO

Menurut David Ricardo ada tiga golongan masyarakat yaitu: golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya.

Contohnya: golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan buruh tergantung pada golongan kapitalisme dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Golongan tuan hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakan.

THOMAS ROBERT MALTHUS

Menurut Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain tentu tidak menaikan pendapatan dan tidak menaikan permintaan. Dengan demikian tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi, tetapi keadaan ini sifatnya hanya sementara, sebab permintaan efektif (effective demad) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang. Jadi kenaikan jumlah penduduk saja bukan merupakan pendorong kemajuan ekonomi jika tidak membawa kenaikan permintaan efektif.

TEORI KARL MARX (PERTUMBUHAN DAN KEHANCURAN)

- MASYARAKAT KOMUNAL PRIMITIF (PRIMITIVE COMMUNAL)

Masyarakat menggunakan alat-alat untuk bekerja yang sifatnya masih sangat sederhana seperi alat-alat dari batu. Alat-alat tersebut bukan milik perseorangan tetapi milik komunal. Dalam masyarakat ini tidak ada surplus produksi di atas konsumsi karena orang membuat sendiri barang-barang atas kebutuhannya sendiri.

B.   MASYARAKAT PERBUDAKAN (SLAVERY)

Hubungan produksi antara orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dengan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka merupakan dasar terbentuknya masyarakat perbudakan. Cara kerja ini keuntungan para pemilik alat produksi semakin besar karena budak-budak hanya diberi sekedar nafkah supaya dapat bekerja dan tidak mati.

C.  MASYARAKAT FEODAL

kaum bangsawan memiliki alat-alat produksi yang paling utama yaitu tanah. Hubungan produksi dalam sistem feodal merubah cara-cara kehidupan sosial. Ada dua golongan klas dalam masyarakat feodal yaitu klas feodal yang terdiri dari tuan tanah yang lebih berkuasa dalam hubungan sosial dan klas buruh yang bertugas melayani mereka.

D.  MASYARAKAT SOSIALIS

Dalam sistem sosialis, pemilikan alat-alat produksi didasarkan atas hak milik sosial (social ownership). Hubungan kerja adalah hubungan kerja sama dan saling membantu di antara buruh yang bebas dari unsur eksploitasi. Sistem ini memberi kesempatan kepada manusia untuk maju baik di lapangan produksi maupun dalam kehidupan kemasyarakatan.

E.  MASYARAKAT KAPITALIS

Hubungan produksi dalam sistem ini didasarkan pada pemilikan individu (private ownership) masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Klas kapitalis memperkerjakan klas buruh yang tidak mau menjual tenaganya karena mereka tidak memiliki alat produksi.

RUNTUHNYA SISTEM KAPITALIS

Perkembangan masyarakat yang diuraikan Karl Marx, dapat kita lihat pentingnya perubahan teknologi dan hubungan produksi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan, tetapi sebaliknya justru keadaanlah (kesadaran ekonomi) yang menentukan kesadaran manusia. Karl Marx mendasarkan pendapatnya atas adanya hukum gerak, yaitu:

A. KONSENTRASI

Perusahan-perusahan yang kuat yang dapat bertahan dan perusahan yang kecil akan bangkrut. Yang tersisa hanya perusahaan besar saja. Karena perusahan yang satu menggabung dengan yang perusahaan lain supaya tidak bangkrut karena persaingan.

B. AKUMULASI

Perusahaan-perusahaan yang sudah menggabung akan bertambah besar itu memiliki kedudukan monopoli, sehingga kekayaan semakin menumpuk.

C. KESENGSARAAN

Adanya persaingan perusahaan yang kecil menjadi bubar dan mereka menggabungkan diri pada para buruh. Buruh menjadi semakin banyak jumlahnya dan semakin kuat. Karena penawaran buruh semakin banyak, maka upah dapat ditekan dan mereka masih dapat didesak oleh kaum kapitalis. Akibatnya kemelaratan semakin meluas.

D. KRISIS

Daya beli masyarakat makin berkurang karena pendapatan buruh semakin berkurang, sehingga terjadilah kelebihan produksi atas konsumsi (over production). Harga barang-barang merosot dan produksi terpaksa ditahan. Dengan demikian kapitalis akan mendorong:

- Semakin sengsaranya kaum buruh

- Terjadinya konsentrasi kapital

- Turunnya tingkat keuntungan kapitalis

ALIRAN NEO-KLASIK

Aliran neo-klasik mempelajari tingkat bunga yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pad saat ini dan saat yang akan datang. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi :

ADANYA AKUMULASI CAPITAL MERUPAKAN FAKTOR PENTING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI

tingakat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat investasi. Tingkat bunga rendah, maka investasi akan tinggi dan sebaliknya. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional.

PERKEMBANGAN SEBAGAI PROSES YANG GRADUAL

Perkembangan merupakan proses yang gredual dan terus menerus. Alfred Marshall menganggap bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organik yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual.

PERKEMBANGAN SEBAGAI PROSES YANG HARMONIS DAN KUMULATIF

proses ini meliputi berbagai faktor dimana faktor-faktor itu tumbuh bersama-sama. Marshal menggambarkan harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal economies dan external economies. Intrnal economies timbul karena adanya kenaikan skala produksi yang tergantung pada sumber-sumber dan efisiensi dari perusahaan.

OPTIMIS TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI

pertumbuhan ekonomi akan macet karena terbatasnya sumber daya alam. Neo-klasik berpendapat bahwa ada kemampuan manusia untuk mengatasi terbatasnya pertumbuhan itu dan selalu akan ada kemajauan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual dan kontinyu.

ASPEK INTERNASIONAL PERKEMBANGAN EKONOMI

Suatu negara dapat menalami lima tingkat perkembangan ekonomi:

- Mula-mula negara meminjam kapital atau impor kapital, disebut sebagai debitur yang kurang mapan (immature-debtor).

- Negara peminjam menghasilkan dengan kapital pinjaman tadi, membayar devidn dan bunga atas pinjaman.

- Setelah penghasilan nasional negara meningkat terus, maka sebagian lagi dipinjamkan ke negara lain yang menbutuhkan.

- Dengan demikian negara mendapat surplus sehingga utangyna sendiri sudah semakin sedikit dan piutangnya semakin besar. Negara ini pada tingkat kreditur yang belum mapan (immature-credior).

- Akhirnya negara tersebut hanya menerima deviden dan bunga dari negara lain saja. Negara ini tingkat krediturnya sudah mapan (mature-creditor).

Pertemuan 5

PERKEMBANGAN EKONOMI:  TEORI BASIS EKONOMI (economic base theory)

TEORI BASIS EKONOMI

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad 1999:116). Dalam penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno 2000:146).

TEORI BASIS EKONOMI

Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi (economic base theory). Menurut Glasson (1990:63-64), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu:

- Sektor-sektor Basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

- Sektor-sektor Bukan Basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

TEORI BASIS EKONOMI

SECARA IMPLISIT

pembagian perekonomian regional yang dibagi menjadi dua sektor tersebut terdapat hubungan sebab-akibat dimana keduanya kemudian menjadi pijakan dalam membentuk teori basis ekonomi. Bertambahnya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan sehingga menambah permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, akibatnya akan menambah volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya semakin berkurangnya kegiatan basis akan menurunkan permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis yang berarti berkurangnya pendapatan yang masuk ke daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak utama.

TUGAS-2  (TUGAS INDIVIDU)

Membuat Makalah dengan Tema:

Teori Lokasi dan Pola Keruangan Kaitannya dengan Perencanaan Wilayah dan Kota (Tugas Individu))

Pertemuan 6

PERKEMBANGAN EKONOMI: PASOKAN TENAGA KERJA

Teori Fungsi Sosial : Bowles & Gintis, 1975:

- … Such society has a set of high-skill jobs wich carry high remuneration, the supply of labour for the job is regulated through the education  system so that those with most ability  get the most demanding job

- Masyarakat mempunyai  satu set pekerjaan yang membutuhkan skill tinggi yang berkaitan dengan  besarnya renumerasi, tetapi persediaan  tenaga kerja  diatur melalui  system pendidikan dimana yang mempunyai  kecakapan lebih  akan memperoleh pekerjaan yang lebih menantang.

Teori Fungsi Sosial :

- Talcott Parson (1965): masyarakat yang berkembang adalah masyarakat yang terstruktur dengan pembagian fungsi yang berbeda-beda. Masyarakat yang homogen justru sukar untuk berkembang.

- Untuk mengisi struktur fungsi yang ada dalam masyarakat tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berbeda-beda dengan kemampuan  dan keterampilan  yang bervariasi.

- Pendidikan digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan-pelaksanaan fungsi di masyarakat tersebut.

- Seseorang yang lebih berpendidikan akan mengisi struktur  fungsi yang lebih tinggi di masyarakat, sehingga  juga memperoleh imbalan kerja yang lebih besar pula.

TEORI Crediantialism : Ivan Berg, 1970

- Schooling serve primary as a statistical base of information about performance ability wich the employer could use in hiring practice, rather than as direct evidence of acquired skill. Based on statistical information, the employer uses educational credentials as the basis for selection. When as oversupply of the educated occurs, the employer will upgrade his qualification requirement for entry to an increasing range of professional and technical occupation.

Crediantialism

- Pada  hakekatnya, pengusaha tidak memperoleh informasi yang pasti tentang  kinerja karyawan dari latar belakang pendidikan.

- Bagi pengusaha, pendidikan hanya merupakan indikasi statistic yang secara umum menggambarkan bahwa pendidikan  kemampuan kinerjanya.

- Penguaha menggunakan ijazah pendidikan sebagai basis untuk melakukan seleksi.

- Apabila terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja yang berpendidikan, pengusaha cenderung meningkatkan persyaratan pendidikan (terjadi inflasi nilai pendidikan0

Teori Screening  Hipotesis : Kenneth Arrow, 1974

The employer selects individuals with a high level of schooling not on the basis of their acquisition of knowledge and skills, but rather on their personality traits which are likely to prove useful in employment. The role of schooling is to screen or to filter individuals with desire attributes demanded by the employer, such as intellectual ability, high motivation, and willingness top work hard.

Teori Screening

Yang dicari pengusaha adalah karyawan yang produktif dan tinggi kinerjanya.

Pada waktu pengusaha menyeleksi calon karyawan, pendidikan dianggap  sebagai salah satu instrument untuk menyeleksi “ bawaan” (askriptif) dan bukan menggambarkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan.

Peran pendidikan adalah untuk menyeleksi individu yang memiliki “bawaan” yang dibutuhkan pengusaha seperti kemampuan intelektual, motivasi tinggi, dan kemauan untuk bekerja keras (ini yang memberikan nilai investasi jangka panjang).

Teori Signalling Hypothesis Spence, 1972

- Employer is initially uncertain of given empliyee’s productivity capacity

- Based on experience, empluer uses schooling and indices as signaling on average performance

Teori Signaling

- Yang dicari penguasaha adalah karyawan yang produktif dan tinggi kinerjanya

- Pengusaha pada awalnya tidak pernah mendapatkan kepastian tentang kemampuan produktifitas karyawannya

- Dari pengalaman, penguasaha menggunakan latar belakang pendidikan dan “bawaan” sebagai signal (pertanda) rata-rata kinerja karyawan oleh karena itu dipergunakan sebagai persyaratan seleksi

Pendekatan Pasar LAL, 1979. Deoeringer and piore, 1971

- They relationship between employee and employer does not take place in an atomistic market place, rather, the operation of the labor market mediated by structural dimension in the market place. Different in personal earnings are, therefore, more determined by structure of labor market than individual attributes.

Teori Pasar

- Hubungan calon karyawan dan penguasaha tidak dalam lingkungan vakum, tetapi lingkungan dimensi struktur pasar tenaga kerja

- Perbedaan renumerasi (sebagai ukuran produktifitas) lebih diterapkan oleh truktur pasar tenaga kerja, dari pada attribute individu (pendidikan dan bawaan)

- Menurut Doeringer dan Piore (1971), pasar tenaga kerja ada dua tingkat ; internal dan eksternal.

- Pasar Eksternal dapat dilihat pada tataran lingkup nasional dan internasional

- Pola rekrutment tenaga kerja ada yg dilakukan secara tertutup dan secara terbuka

Kondisi Pasar Tenaga Kerja Nasional

- Kesempatan kerja dalam negri yang semakin terbatas karena banyaknya usaha yang gulung tikar dan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

- Pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukan karena meningkatnya produktivitas melainkan lebih karena meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat

- Menurut hasil survai BPS, peluang pertumbuhan kerempatan kerja yang masih positif adalah lulusan diploma

- Perlu diidentifikasi perkembangan kesempatan kerja nasional

Kecenderungan Pasar Internasional

- Sebagian Negara melepas kesempatan kerja bagi bagi untuk skilled worker ke Negara-negara yang sedang berkembang: pembantu, buruh konstruksi, buruh perusahhaan perakit, tenaga kasar.

- Sebagian Negara maju juga melepas kesempatan kerja bagi skilled worker dalam bidang tertentu: pattern making, tata boga, pengelasam, perawat, pramugari, dan sopir.

- Sebagian Negara memberikan kesempatan lapangan kerja bagi professional: pengeboran minyak, pilot, dosen, kolsultan.

- Negara bagian Ontario – Canada, dengan sengaja merekrut perngusaha dari luar, terutama penguasaha restoran, dan penguasaha eceran.

Pasar Kerja Internal

- Yaitu pola rekrutmen atau pengisian posisi kerja di dalam suatu perusahaan

- Ada jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang hanya dilakukan melalui promosi dari dalam dan bukan rekruitmen dari pasar tenaga kerja eksternal

- Ada pola rekrutmen tertutup dan terbuka

- Ada pola rekrutmen yang lebih melalui family yang sudah bekerja di perusahaan dan bukan melalui pasar tenaga kerja eksternal

PERKEMBANGAN EKONOMI - TEORI PUSAT PERTUMBUHAN

Pertemuan 7

TEORI PUSAT PERTUMBUHAN

Pusat pertumbuhan dapat terbentuk di suatu wilayah. Terbentuknya pusat pertumbuhan dapat terjadi secara alami atau dengan perencanaan

TEORI POLARISASI EKONOMI

Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunar Myrdal. Menurut Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Demikian terus-menerus akan terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat atau akan terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi (polarization of economic growth).

Teori polarisasi ekonomi Myrdal ini menggunakan konsep pusat-pinggiran (coreperiphery). Konsep pusat-pinggiran merugikan daerah pinggiran, sehingga perlu diatasi dengan membatasi migrasi (urbanisasi), mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran, membangun daerah pinggiran, dan membangun wilayah pedesaan.

Adanya pusat pertumbuhan akan berpengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut spread effect. Contohnya adalah terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upah buruk semakin tinggi, serta penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Sedangkan pengaruh negatifnya disebut backwash effect, contohnya adalah adanya ketimpangan wilayah, meningkatnya kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

TEORI PUSAT PERTUMBUHAN

TEORI KUTUB PERTUMBUHAN

Konsep kutub pertumbuhan (growth pole concept) dikemukakan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi Prancis (1950). Menurut Perroux, kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, sebagai tempat memancarnya kekuatankekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Pembangunan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Hubungan kekuatan ekonomi yang dinamis tercipta di dalam dan di antara sektor-sektor ekonomi.

Contoh: industri baja di suatu daerah akan menimbulkan kekuatan sentripetal, yaitu menarik kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembuatan baja, baik pada penyediaan bahan mentah maupun pasar. Industri tersebut juga menimbulkan kekuatan sentrifugal, yaitu rangsangan timbulnya kegiatan baru yang tidak berhubungan langsung dengan industry baja

TEORI PUSAT PERTUMBUHAN

Teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville. Menurut Boudeville (ahli ekonomi Prancis), pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan Bumi. Suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks, dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Industri populasi merupakan industri yang mempunyai pengaruh yang besar (baik langsung maupun tidak langsung) terhadap kegiatan lainnya.

TEORI TEMPAT SENTRAL

Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller (1933), seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang kadang ditemukan persebaran pola permukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Teori pusat pertumbuhan dari Christaller ini diperkuat oleh pendapat August Losch (1945) seorang ahli ekonomi Jerman.

Keduanya berkesimpulan, bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkannya.

Menurut Walter Christaller, suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang melingkar dan komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Daerah atau wilayah yang komplementer ini adalah daerah yang dilayani oleh tempat sentral. Lingkaran batas yang ada pada kawasan pengaruh tempat-tempat sentral itu disebut batas ambang (threshold level).

Konsep dasar dari teori tempat sentral:

- Population threshold, yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk melancarkan dan kesinambungan dari unit pelayanan.

- Range (jangkauan), yaitu jarak maksimum yang perlu ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dari tempat pusat. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Range selalu lebih besar dibanding daerah tempat population threshold.

- Inner limit (batas dalam) adalah batas wilayah yang didiami population threshold.

- Outer limit (batas luar) adalah batas wilayah yang mendapatkan pelayanan terbaik, sehingga di luar batas itu penduduk akan mencari atau pergi ke pusat lain.

Tempat sentral memiliki batas-batas pengaruh. Batasbatas itu melingkar dan komplementer dengan tempat sentral tersebut. Suatu tempat sentral dapat berupa kota-kota besar, pusat perbelanjaan, rumah sakit, ibu kota provinsi, dan kota kabupaten. Masing-masing tempat sentral tersebut menarik penduduk yang tinggal di sekitarnya dengan daya jangkau yang berbeda-beda.

Teori Walter Christaller dapat diterapkan secara baik di suatu wilayah dengan syarat-syarat:

- Topografi dari wilayah tersebut relatif seragam, sehingga tidak ada bagian yang mendapat pengaruh lereng atau pengaruh alam lainnya dalam hubungannya dengan jalur angkutan.

- Kehidupan atau tingkat ekonomi penduduk relatif homogeny dan tidak memungkinkan adanya produksi primer yang menghasilkan padi-padian, kayu, atau batu bara.

Tiga asas tempat sentral menurut Christaller sebagai berikut.

a. Tempat Sentral Menurut Asas Pasar (K3)

Merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang responsif terhadap ketersediaan barang dan jasa atau sering disebut dengan kasus pasar optimal. Para konsumen di tempat-tempat yang lebih kecil terbagi menjadi tiga kelompok yang sama besarnya, jika berbelanja ke tiga tempat lebih besar yang letaknya terdekat.

Tempat Sentral Menurut Asas Transportasi (K4)

Tempat sentral memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien kepada daerah sekitarnya. Para konsumen di tempat-tempat yang lebih kecil terbagi menjadi dua kelompok yang sama, jika berbelanja ke dua tempat lebih besar yang terdekat.

Tempat Sentral Menurut Administrasi (K7)

Tempat sentral ini memengaruhi seluruh bagian wilayah sekitarnya dan wilayah itu sendiri. Pembangunan tempat sentral ini tidak berorientasi pada sektor ekonomi, tetapi pada sektor sosial dan politik. Contohnya kota pusat pemerintah. Para konsumen di tempat-tempat yang lebih kecil berbelanja ke tempat-tempat yang lebih besar yang letaknya terdekat.

Pertemuan 8

TEORI LOKASI (PLACE THEORY)

DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

TEORI LOKASI (PLACE THEORY)

1. LEGIBILLITY (KEJELASAN)

2. IDENTITAS DAN SUSUNAN

MODEL PEMUSATAN BURGESS DAN MODEL SEKTOR HOYT

MODEL NILAI SEWA DAN MODEL LAIN

3. IMAGEABILITY

IMAGE – ELEMEN PEMBENTUK KOTA

ELEMEN PEMBENTUK KOTA (1)

CONTOH PATHS

ELEMEN PEMBENTUK KOTA (2)

ELEMEN PEMBENTUK KOTA (3)

ELEMEN PEMBENTUK KOTA (4)

ELEMEN PEMBENTUK KOTA (5)

VISUAL AND SYMBOL CONECTION

VISUAL AND SYMBOL CONECTION (1)

VISUAL AND SYMBOL CONECTION (2)

CONTOH KOTA ATHENA

CONTOH KOTA BARSELONA

TUGAS -3 (TUGAS BESAR/KELOMPOK)

TUGAS BESAR (KELOMPOK)

Tugas besar (kelompok) ini terdiri dari 3-4 orang dengan Tema:

- Analisis Penentuan Lokasi Kegiatan  Industri, Komersial (retail), Wisata, dll.

- Hasilnya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok  di akhir perkuliahan (Kuliah ke-15)

Pertemuan 9

STRATEGI PENENTUAN LOKASI

- Lokasi menentukan prestasi , merupakan ungkapan yang cukup tepat untuk segala jenis kegiatan, demikian pula untuk kegiatan bisnis di sektor barang maupun jasa.

- Dengan demikian strategi lokasi adalah hal yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan, mengapa demikian ?

- Banyak alasan yang mendasarinya diantaranya sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang tersebut atau tempat memproduksi (pabrik) sedangkan untuk sektor jasa memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen.

Faktor-faktor Pertimbangan Lokasi

A. PENTINGNYA LOKASI

- Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah dimana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka, maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi.

- Sejumlah perusahaan di dunia melakukannya mengingat lokasi untuk operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variable. Lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

- Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi:

1. Tidak pindah, tetapi meluaskan fasilitas yang ada

2. Mempertahankan lokasi yang sekarang, selagi menambah fasilitas lain di tempat lain

3. Menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain

- Pada umumnya keputusan lokasi merupakan keputusan jangka panjang, susah sekali untuk direvisi, mempunyai efek pada biaya tetap maupun variable seperti biaya transportasi, pajak, upah, sewa dan lain-lain.

- Dengan kata lain tujuan strategi lokasi adalah mamaksimumkan manfaat lokasi bagi perusahaan.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOKASI

- Secara umum perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Produktifitas Tenaga Kerja Karyawan merupakan input paling penting bagi perusahaan, sehingga tingkat produktifitas tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan perusahaan. Berkaitan dengan strategi lokasi maka banyak perusahaan mempertimbangkan factor seberapa produktifitas tenaga kerja di beberapa alternative lokasi yang dipertimbangkan. Dan yang menarik bagi manajemen adalah kombinasi diantara produktifitas tenaga kerja dan tingkat upah tenaga kerja.

2. Nilai Tukar dan Resiko Mata Uang

- Walaupun tingkat upah dan produktifitas tenaga kerja membuat sebuah Negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang suatu Negara terhadap mata uang negara lain yang tidak menguntungkan dapat mengeliminir penghematan yang telah dilakukan. Dan kadang-kadang perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produknya ke Negara lain.

- Dengan demikian fluktuasi mata uang mengandung unsure resiko yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan dalam strategi lokasi.

- Biaya

Biaya yang terkadung dalam lokasi ada dua macam yaitu pertama adalah biaya nyata (tangible cost)yang dapat dihitung atau langsung dikenali secara tepat, meliputi antara lain: biaya pelayanan umu, tenaga kerja, bahan mentah, pajak, penyusutan, dan biaya lainnya. Sedangkan yang kedua adalah biaya tidak nyata (intangible cost) lebih sulit ditentukan,, meliputi kualitas pendidikan, sikap calon karyawan, standar hidup dan lain-lain yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen.

4. Sikap

Sikap dari pemerintah pusat, wilayah maupun daerah terhadap kepemilikan swasta, penetapan zona, polusi, stabilitas tenaga kerja dan juga pola kepemimpinan. Dan tidak kalah penting adalh budaya masryarakat di lokasi tersebut.

5. Kedekatan dengan Pasar

Banyak perusahaan yang secar sengaja memilih lokasi operasionalnya dekat dengan konsumen seperti usaha restoran, salon, toko kelontong, yang menyadari bahwa kedekatandengan pasar merupakan factor utama keberhasilan usaha mereka. Deikian pula untuk uasah amanufaktur ada yang memilih lokasi dekat dengan konsumennya karena mahalnya biaya transportasi jika harus berada dio lokasi yang berjauhan.

6. Kedekatan dengan Suplier

- Penempatan lokasi yang dekat dengan pemasok dan bahan mentah disebabkan oleh:

- Bahan baku mudah rusak

- Biaya transportasi mahal

- Jumlah produk yang banyak.

- Contoh banyak diterapkan pada pabrik semen, pengolahan ikan, produsen biji baja dan besi.

7. Kedekatan dengan Pesaing (Clustering)

- Sepertinya agak mengherankan banyak usaha yang menempatkan lokasi operasionalnya yang dekat dengan pesaing. Akan tetapi saat ini kecenderungannya demikian dengan istilah clustering yaitu lokasi berdekatan para perusahaan yang saling bersaing, yang sering disebabkan oleh adanya informasi, bakat, modal proyek, atau sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah.

- Tidak hanya usaha manufacturing seperti dibangunnya kawasan industri saja tetapi dalam bidang jasa juga ada misalnya pada pembangunan pusat perdagangan eletronik, pusat perdagangan tekstil dan lain-lain

C. KEPUTUSAN LOKASI UNTUK PERUSAHAAN YANG BEROPERASI SECARA GLOBAL

- Keputusan lokasi bagi perusahaan uyang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih Negara, dilanjutkan untuk memilih wilayah sampai memilih tempat.

- Adapun berbagai faktor tersebut diantaranya adalah

1. Keputusan Pemilihan Lokasi Negara

Adapun faktor yang dipertimbangkan :

- Resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah,          serta insentif pemerintah.

- Permasalahan budaya dan ekonomi , termasuk budaya korupsi

- Lokasi pasar karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh         pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin.

- Ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktifitas, karena unsur         tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan.

- Ketersediaan pasokan, komunikasi dan energi, hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut karena tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi maka perusahaan tidak dapat beroperasi.

- Resiko nilai tukar mata uang, karena mata uang dari suatu Negara yang sangat  fuktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis.

2. Keputusan Pemilihan Lokasi Daerah (Region)

Faktor yang dipertimbangkan diantaranya :

- Keinginan perusahaan

- Segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut (budaya, pajak, iklim)

- Ketersediaan tanaga kerja, upah serta sikap terhadap serikat kerja

- Biaya dan ketersediaan pelayanan umum.

- Peraturan mengenai lingkungan hidup.

- Insentif dari pemerintah.

- Kedekatan dengan bahan baku dan konsumen.

- Biaya tanah dan pendirian bangunan.

3. Keputusan Lokasi untuk memilih tempat (site)

Faktor yang dipertimbangkannya :

a. Ukuran dan biaya lokasi

b. Sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut.

c. Pembatasan daerah.

d. Kedekatan dengan jasa / pasokan yang dibutuhkan.

e. Permasalahan dampak lingkungan.

D. STRATEGI LOKASI USAHA SEKTOR JASA

- Perusahaan yang bergerak di sektor jasa dalam menentukan lokasi mendasarkan pada volume dan revenue yang mungkin didapatkan dengan memperhatikan komponen-komponen diantaranya adalah:

1. Daya beli konsumen di area lokasi tersebut.

2. Jasa dan citra yang cocok dengan kondisi demografis   konsumen di area lokasi.

3. Persaingan di area lokasi

4. Kualitas Persaingan.

5. Keunikan lokasi yang dimiliki perusahaan dsan pesaingnya.

6. Kualitas fisik dari fasilitas dan bisnis sekitar area lokasi.

7. Kebijakan operasional perusahaan.

8. Kualitas manajemen.

Metode Evaluasi Alternatif Lokasi

A. FAKTOR PEMERINGKATAN LOKASI

- Adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya obyektifitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan factor baik yang kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua factor.

- Metode ini bisa diterapkan untuk factor-faktor yang secara umum digunakan untuk memilih lokasi, maupun factor-faktor yang dipertimbangkan untuk memilih Negara, wilayah, tempat bagi pemilihan lokasi untuk perusahan global.

- Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat daftar faktor yang berhubungan yang sering disebut factor kunci sukses (Critical Success Factors – CSFs)

2. Buat pembobotan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah 1. yang besar kecilnya tergantung signifikansinya bagi perusahaan.

3. Buat skala penilaian untuk tiap faktor (contoh 1-10, atau 1-100)

4. Menetapkan beberapa alternative lokasi yang dinominasikan

5. Beri penilaian untuk setiap alternative lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian pada langkah 3.

6. Analisis tiap faktor dengan mengalokan bobot untuk tiap faktor dengan penilaian, dan jumlahkan hasilnya.

7. Berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan pada langkah 6.

- Contoh:

Ada sebuah perusahaan yang beroperasi secara global mencoba menganalisis beberapa alternative Negara untuk dijadikan nominasi lokasi anak cabang perusahaannya di luar negeri.

Adapun data dan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Critical success factor        Bobot                    Nilai(1-10)                       Nilai x Bobot

Negara                                  Negara

A         B           C                     A         B          C

Teknologi                             0.15                8         7            6                   1,2      1,05     0,9

Tingkat Pendidikan             0.2                  7         8            7                   1,4      1,6       1,4

Aspek Politik/Hukum         0.15                6         6            7                   0,9      0,9       1,05

Aspek Sosial Budaya          0.2                   8         9           8                   1,6      1,8       1,6

Aspek Ekonomi                   0.3                   7        6            8                    2,1     1,8       2,4

-----    -----       -----

Jumlah    6,2     7,15      7,35

Nilai maksimal adalah 7,35 yaitu Negara C sehingga direkomendasikan untuk dipilih sebagai Negara untuk lokasi pembuka anak cabang di luar negeri.

B. ANALISIS PULANG POKOK (BREAK EVEN ANALYSIS)

- Merupakan sebuah analisis biaya-volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis alternative lokasi.

- Data yang diperlukan adalah biaya baik biaya tetap maupun biaya variable, sedangkan analisanya dapat dilakukan secara matematis maupun grafis. Akan tetapi pendekatan grafis memiliki kelebihan karena memberikan rentang jumlah volume dimana lokasi dapat dipilih.

- Adapun langkah dalam melakukan analisa pulang pokok adalah:

- Tentukan semua biaya yang berkaitan dengan alternative lokasi yang dijadikan nominasi baik berupa biaya tetap maupun biaya variable

- Buat dalam bentuk grafis semua data biaya yang telah dikumpulkan pada langkah 1 menggunakan gambar dua dimensi dengan biaya pada sumbu vertikal dan volume pada sumbu horizontal.

- Pilih lokasi yang memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan.

- Contoh: cara matematis.

Sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang mempertimbangkan tiga lokasi untuk didirikan pabrik baru. Studi yang telah dilakukan menghasilkan data sebagai berikut:

Harga jual = Rp 120.000,- jumlah produksi paling ekonomis = 2.000 unit per tahun

Lokasi         Biaya tetap           Biaya variable                   Biaya Total

F                      per unit (V)                        TC = F + Vx

X             Rp 30.000.000,-       Rp 75.000,-          30.000.000 + (75.000x2.000)

= Rp 180.000,-

Y             Rp 60.000.000,-        Rp 45.000,-          60.000.000 + (45.000x2.000)

= Rp 150.000.000,-

Z            Rp 110.000.000,-      Rp 25.000,-         10.000.000 + (25.000x2.000)

= Rp 160.000.000,-

- Jadi dengan jumlah produksi yang diharapkan 2.000 unit maka Lokasi Y yang memberikan biaya paling kecil, direkomendasikan untuk dipilih. Cara yang dilakukan tersebut adalah

- METODE PUSAT GRAFITASI (CENTER OF GRAVITATION METHOD)

- Merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daera. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim dan biaya pengiriman.

- Langkah menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Tetapkan jumlah barang yang dikirim dari lokasi ke gudang distribusi (yang akan dicari lokasinya) tiap periode tertentu

2. Buka peta, tentukan suatu tempat sebagai titik origin (0,0)

3. Tempatkan lokasi-lokasi pasar yang dilmiliki perusahaan pada suatu system koordinat dengan titik origin sebagai dasar.

4. Tentukan koordinat gudang distribusi dengan rumus:

Σ d ix Qi

- Koordinat x pusat gravitasi = ----------------

Σ Qi

Σ d iy Qi

- Koordinat y pusat gravitasi = ----------------

Σ Qi

- Dimana d ix = koordinat x lokasi i

- d iy = koordinat y lokasi i

- Qi = Jumlah barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi i

- Contoh:

Perusahaan retailer mempunyai empat toko akan menentukan lokasi gudang distributornya dengan data sebagia berikut:

Toko 	Koordinat 	       Jumlah barang yang dikirim per

periode

D		(30 ; 120) 			2.000 unit

E 		(90 ; 110) 			1.000 unit

F 		(130 ; 130) 			1.000 unit

G 		(60 ; 40) 			2.000 unit

30x2.000)+(90x1.000)+(130x1.000)+(60x2.000)

Koordinat X      = ----------------------------------------------------------------  = 66,7

2.000 + 1.000 + 1.000 + 2.000

(120x2.000)+(110x1.000)+(130x1.000)+(40x2.000)

Koordinat Y  = ---------------------------------------------------------------- = 93,3

  - + 1.000 + 1.000 + 2.000

- MODEL TRANSPORTASI (TRANSPORTATION METHOD)

- Merupakan sebuah teknik untuk menyelesaikan masalah sebagai bagian dari pemograman linear. Tujuan model transportasi adalah menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok (supplier) ke beberapa titik permintaan pabrik (tujuan) sedemikian rupa sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total.

- Langkah untuk mengguinakan model transportasi adalah sebagai berikut

1. Buat baris untuk masing-masing pemasok dan kolom untuk masing masing pabrik (tujuan).

2. Tambahkan baris untuk permintaan dan kolom untuk kapasitas kemudian isi nilainya

3. Tiap sel masukkan biaya transportasi per unitnya.

4. Buatlah penyelesaian dengan system coba-coba dengan mempertimbangkan data permintaan dan kapasitas.

Contoh: 
Suatu perusahaan mempunyai 2 pemasok dan 3 pabrik akan menentukan biaya transportasi yang minimal, datanya adalah:

Biaya     200x5 = 1.000    400x4,6=1.840    200x5,4 = 1.080

00x6,6 =    660

1.740

Total Biaya     1000 + 1.840 + 1.080 + 660 = 4.580

- METODE PEMILIHAN LOKASI UNTUK INDUSTRI JASA

1. Perhotelan

Metode regresi telah banyak digunakan untuk menyelesaikan persoalan pemilihan lokasi dengan menggunakan sejumlah variable yang diramalkan. Dimulai dengan proses pemilihan dengan menguji sejumlah variable bebas dan mencoba untuk menemukan variable mana yang memiliki korelasi tertinggi dengan keuntungan yang diprediksikan yang merupakan variable terikat.

Variabel bebas yang memungkinkan diantaranya adalah:

a. Jumlah kamar hotel di daerah sekitar hotel

b. Harga rata-rata sewa

c. Variabel yang menghasilkan permintaan seperti adanya perkantoran atau rumah sakit atau tempat bisnis maupun rekreasi

d. Variabel demografi seperti populasi

e. Tingkat pengangguran

f. Jumlah hotel yang ada

g. Karakteristik fisik seperti kemudahan transportasi.

2. Telemarketing

- Aktivitas perkantoran dan industri yang tidak lagi memerlukan kontak langsung secara tatap muka dengan konsumen dimungkinkan dengan adanya peralatan seperti telepon maupun penjualan melaui internet. Dalam hal ini variabel tradisional seperti yang telah dibahas sebelumnya menjadi tidak relevan. Pergerakan informasi secara elektronis begitu baik maka biaya tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja adalah hal penting yang menentukan lokasi.

- Perubahan criteria lokasi juga dapat mempengaruhi berbagi jenis bisnis yang lain, contohnya di suatu tempat yang beban pajaknya lebih kecil memiliki keunggulan dari lokasi lain Begitu juga yang terjadi pada perusahaan penyedia jasa e-mail, pembuat software telecommuting, perusahaan pengguna konferensi video, pembuat alat elektronik untuk perkantoran, perusahaan pengiriman barang.

3.Sistim Informasi Geografis (Geographic Information System = GIS)

- Merupakan suatu alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analitis yang berhasil, yang berkaitan dengan lokasi.

- Ritel, bank, pompa bensin, merupakan contoh usaha yang dapat menggunakan file yang telah diberikan kode secara geografis dari GIS muntuk melakukan analisa demografis.

- GIS digunakan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yang mencakup lima elemen untuk setiap tempat yaitu:

1. Daerah pemukiman. 			4. Kejahatan kriminal

2. Toko eceran 			5. Pilihan transportasi

3. Pusat kebudayaan dan hiburan

- Contoh banyak diterapkan pada developer gedung perkantoran komersial untuk memilih kota-kota mana yang akan dibangun sebagai kota masa depan.

- Contoh lain pada perusahaan penerbangan menggunakan GIS untuk mengidentifikasi bandara mana yang paling efektif untuk melakukan jasa landasan, sehingga informasi ini dapat digunakan untuk penjadwalan, dan menentukan lokasi pembelian bahan bakar dan makanan.

Pertemuan 10

DASAR-DASAR PENENTUAN LOKASI KAWASAN INDUSTRI

LATAR  BELAKANG

- Dewasa ini, perkembangan sektor industri di Indonesia  menyebabkan terjadinya percepatan munculnya bangunan industri, penambahan devisa negara, serta mengurangi jumlah pengangguran. Namun, hal tersebut jika tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang kuat, analisa lokasi khususnya lokasi industri yang tepat, maka keberadaan kawasan industri disamping memberikan dampak positif juga akan mempengaruhi potensi, kondisi, dan mutu sumber daya alam dan lingkungan sekitar (Anonim, 1993). Keberadaan sektor industri tersebut tidak terlepas dari pemilihan lokasi yang didasarkan pada teori lokasi yang telah berkembang mulai dari teori klasik, neo-klasik, sampai dengan teori lokasi modern.

- Teori lokasi sendiri dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. (Tarigan, 2006:77). Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti: bahan baku lokal (local input); permintaan lokal (local demand); bahan baku yang dapat dipindahkan (transferred input), dan permintaan luar (outside demand). (Hoover dan Giarratani, 2007).

KONSEP DASAR PENENTUAN LOKASI

- Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi  barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir (BPS, 2002). Marpaung dalam Mujiono (1987) menyebutkan bahwa kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

- Teori lokasi adalah Ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki lokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial serta hubungan-nya dengan atau pengaruh-nya terhadap keberadaan berbagai macam usaha / kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006:77).

- Berdasarkan kedua penjelasan di atas maka dibutuhkan suatu analisis mengenai konsep dasar teori lokasi dalam menentukan lokasi kawasan industri, dimana dengan adanya konsep dasar tersebut  dapat menjadi prinsip dalam pemilihan lokasi yang terbaik dan menguntungkan secara ekonomi bagi industri itu sendiri.

TUJUAN SASARAN DAN PERMASALAHAN

TUJUAN DAN SASARAN

tujuan Penentuan lokasi industri ini adalah menemukan teori lokasi manakah  yang menjadi acuan penentuan lokasi industri di kawasan industri.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran yang ingin dicapai diantaranya yaitu:

1.   Penjelasan mengenai berbagai teori yang menentukan lokasi industri.

2.  Identifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pemilihan lokasi industri

PERMASALAHAN

Penentuan lokasi industri  tidak serta merta langsung didirikan tetapi juga melalui beberapa analisa, baik dari segi kedekatan dengan bahan baku, kedekatan dengan pusat kota, dan lain sebagainya antara lain:

1.  Apa saja yang menjadi dasar-dasar teori penentu lokasi industri?

2.  Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi kriteria penentuan lokasi suatu industri?

3.  Bagaimanakah implikasi teori lokasi industri terhadap penentuan lokasi industri

KONSEP DASAR TEORI LOKASI INDUSTRI

- Teori lokasi industri pertama kali diungkapkan oleh ahli ekonom Jerman pada tahun 1929, yakni Alfred Weber. Menurut teori Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, dimana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Menurut Weber ada tiga faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi.

- Dalam menjelaskan keterkaitan biaya transportasi dan bahan baku Weber menggunakan konsep segitiga lokasi atau locational triangle untuk memperoleh lokasi optimum. Untuk menunjukkan apakah lokasi optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku atau pasar, Weber merumuskan indeks material (IM), sedangkan biaya tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lokasi industri dijelaskan Weber dengan menggunakan sebuah kurva tertutup (closed curve) berupa lingkaran yang dinamakan isodapan (isodapane).

TEORI LOKASI INDUSTRI

Menurut teori Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, dimana penjumlahan keduanya harus minimum. Menurut Weber ada tiga faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi.

Dalam menjelaskan keterkaitan biaya transportasi dan bahan baku Weber menggunakan konsep segitiga lokasi atau locational triangle untuk memperoleh lokasi optimum. Untuk menunjukkan apakah lokasi optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku atau pasar, Weber merumuskan indeks material (IM), sedangkan biaya tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lokasi industri dijelaskan Weber dengan menggunakan sebuah kurva tertutup (closed curve) berupa lingkaran yang dinamakan isodapan (isodapane).

penentuan lokasi terbaik menurut Weber tergantung pada karakter bahan baku yang digunakan, antara lain:

a.  Bahan baku yang tersedia dimana saja.

b.  Bahan baku setempat yang berpengaruh spesifik terhadap lokasi.

c. Berdasarkan perhitungan Indeks Material (IM) yang menentukan apakah lokasi industri tersebut lebih berorientasi pada bahan baku atau lebih berorientasi pada lokasi pasar

TEORI KESEIMBANGAN SPASIAL

Teori keseimbangan spasial dikemukakan oleh August Losch pada tahun 1954 melalui bukunya yang berjudul Economics of Location. Losch menyatakan bahwa lokasi suatu industri didasarkan pada kemampuan untuk menjaring konsumen sebanyak-banyaknya (dalam Ardhian, 2010). Dengan kata lain, konsep dasar teori lokasi industri yang  dikemukakan oleh Losch ini berprinsip pada permintaan pasar (demand) dengan asumsi:

  - Lokasi optimal suatu pabrik atau industri adalah apabila dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas sehingga dapat dihasilkan pendapatan yang paling besar.

  - Pada suatu tempat yang topografinya datar atau homogen jika disuplai oleh pusat industri, volume penjualan akan membentuk kerucut. Semakin jauh dari pusat industri, maka volume penjualan barang akan semakin berkurang karena harganya semakin tinggi akibat naiknya ongkos transportasi.

Teori Losch ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spasial antarlokal. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli.

- Terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran cukup merata, sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani.

TEORI TEMPAT PUSAT

Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul Central Places In Southern Germany. Dalam buku ini Christaller mencoba menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah Tempat pusat (central place) merupakan suatu tempat dimana produsen cenderung mengelompok di lokasi tersebut untuk menyediakan barang dan jasa bagi populasi di sekitarnya.  Asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam teori Christaller antara lain:

  - Suatu lokasi yang memiliki permukaan datar yang seragam.

  - Lokasi tersebut memiliki jumlah penduduk yang merata dan memiliki daya beli yang sama.

  - Lokasi tersebut mempunyai kesempatan transport dan komunikasi yang merata/gerakan ke segala arah (isotropic surface).

  - Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak/biaya.

TEORI BIAYA MINIMUM DAN KETERGANTUNGAN LOKASI

Teori biaya minimum dan ketergantungan lokasi (Theory Least Cost and Place Interdependence) dikemukakan oleh Melvin Greenhut pada tahun 1956 dalam bukunya Plant Location in Theory and in Practice dan Microeconomics and The Space Economy. Greenhut berusaha menyatukan teori lokasi biaya minimum dengan teori ketergantungan lokasi yang mana dalam teori tersebut mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

  - Biaya lokasi yang meliputi biaya angkutan, tenaga dan pengelolaan

  - Faktor lokasi yang berhubungan dengan permintaan, yaitu ketergantungan lokasi dan usaha untuk menguasai pasar.

  - Faktor yang menurunkan biaya

  - Faktor yang meningkatkan pendapatan.

  - Faktor pribadi yang berpengaruh terhadap penurunan biaya dan peningkatan pendapatan.

  - Pertimbangan pribadi

KURVA BIAYA RUANG

Teori ini dikemukakan oleh Smith yang merupakan penggabungan metode substitusi Isard dengan metode isodapane (garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai biaya transportasi yang sama dari seluruh unit produksi yang tetap) Weber dimana dalam teori ini terdapat dua tahap, yakni:

  - Memplotkan isotim (garis yang menunjukkan titik-titik biaya transportasi yang sama pada setiap bahan baku/material dan produk akhir) di setiap bagian supply atau titik pasar. Hal ini menggambarkan bahwa biaya transportasi setiap komponen secara individual akan meningkat jika jarak dari titik biaya terendah meningkat sehingga isotim merupakan garis yang konsentris terhadap titik lokasi (pasar dan bahan baku).

  - Menjumlahkan biaya transportasi pengumpulan bahan baku dan pengangkutan produk akhir ke pasar yang mana perpotongan antara titik-titik biaya pada lingkaran isotim menunjukkan total biaya yang sama disebut sebagai isodapane.

FAKTOR-FAKTOR LOKASI (1)

Faktor penentu lokasi merupakan kualitas suatu wilayah yang terkait dengan daya tarik wilayah tersebut terhadap keputusan investasi dari calon investor yang sudah ada. Suatu kegiatan yang produktif akan memilih lokasi yang dapat memperoleh input secara efisien. Input tersebut tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga berbentuk jasa, seperti jasa prasarana dan sarana, institusi pendukung, maupun kualitas sumberdaya manusia (Maryunani, 2003). Adapun faktor-faktor yang diperhatikan dalam memilih lokasi industri menurut Weber dalam Tarigan (2005) adalah:

1. Biaya Transportasi

Biaya transportasi bertambah secara proporsional dengan jarak sehingga titik terendah untuk biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi.

2. Biaya Upah

Produsen cenderung mencari lokasi dengan tingkat upah tenaga kerja yang lebih rendah dalam melakukan aktivitas ekonomi sedangkan tenaga kerja cenderung mencari lokasi dengan konsentrasi upah yang lebih tinggi

3. Keuntungan dari Konsentrasi Industri Secara Spasial

Konsentrasi spasial akan menciptakan keuntungan yang berupa penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi. Penghematan lokalisasi terjadi apabila biaya produksi perusahaan pada suatu industri menurun ketika produksi total dari industri tersebut meningkat. Hal ini terjadi pada perusahaan/industri yang berlokasi secara berdekatan

FAKTOR-FAKTOR LOKASI (2)

Menurut Sigit (1987), faktor-faktor yang digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan lokasi industri, antara lain:

- Pasar; Masalah pasar tidak boleh diabaikan sama sekali karena sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas barang yang diperlukan oleh pasar dan kekuatan daya beli masyarakat akan jenis barang yang diproduksi.

- Bahan Baku; Bahan baku sangat erat kaitannya dengan faktor biaya produksi. Lokasi perusahaan haruslah di tempat yang biaya bahan baku relatif paling murah.

- Tenaga Kerja; Tenaga kerja harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang padat karya atau perusahaan yang biaya produksinya terdiri atas biaya tenaga kerja.

- Transportasi; Letak perusahaan juga ditentukan oleh faktor transportasi yang menghubungkan lokasi dengan pasar, lokasi dengan bahan baku, dan lokasi dengan tenaga kerja.

- Pelayanan Bisnis; Faktor-faktor sumber tenaga, listrik, air, keadaan iklim, juga fasilitas komunikasi, perbankan, dan pelayanan teknis seperti reparasi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi.

- Inducement; Inducement ini seperti pemberian insentif dan disinsentif.

- Sifat Perusahaan; Sifat perusahaan seperti perusahaan yang menghasilkan barang mudah meledak dan polutan yang berbahaya.

- Kemungkinan Lain; Kemungkinan lain disini maksudnya seperti bahaya alam seperti banjir, tanah longsor, dan bahaya sosial misalnya tantangan masyarakat.

IMPLIKASI TEORI LOKASI INDUSTRI TERHADAP PENENTUAN LOKASI INDUSTRI

Teori lokasi yang banyak di jadikan landasan bagi peletakan kawasan industri di adalah teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Weber. Hal ini dapat dilihat dari penjabaran mengenai teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Weber (1929) bahwa:

“Lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, dimana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum.”

UNTUK PENDALAMAN BACA:

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Adriand, Indra Jaya. 2008. Review Literatur Teori Lokasi dan Pola Ruang (Teori Aglomerasi).

- Prihadi, Singgih. 2009. Mengenal Beberapa Teori Lokasi.

- Robinson, Tarigan. 2005. Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Pertemuan 11

Latihan . 11. Pendekatan Multi Faktor

Contoh berikut adalah kombinasi dua jenis tanaman ( N = 2 ) pada sebidang tanah pertanian dengan jenis tanaman kubis dan kentang.

Berdasarkan data di atas ternyata bahwa penyebaran yang paling seimbang adalah pada

urutan nomor 2. Angka variansinya yang paling kecil ( S 2 ), yaitu sama dengan 25.

Pertemuan 12

DASAR DAN ANALISIS LOKASI KEGIATAN  PERDAGANGAN (RETAIL)

TEORI LOKASI KEGIATAN PERDAGANGAN

Menurut Cristaller dalam Zulkarnain (1933), sistem perdagangan ditentukan oleh permukiman dan transportasi. Asumsi yang digunakan adalah:

- Budaya dan tempat seragam

- Area tidak terbatas

- Aksesibilitasnya sama

- Permintaan sama

Johnson (1975) menyebutkan bahwa daerah cenderung mempunyai pengaruh pasar sendiri, terutama jika daerah tersebut merupakan tanah datar, luasnya pengaruh radius dapat dibatasi oleh hambatan alam, sarana transportasi yang mendukung daerah itu. Hambatan dalam pencapaian bisa disebabkan oleh struktur ruang yang kurang baik, sulitnya untuk mencapai lokasi, jalan-jalan masih becek pada musim  hujan dan berdebu pada musim kemarau serta belum adanya jalur kendaraan.

Menurut Robinson (1974), enam kriteria yang dilihat  dari ilmu geografi yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi adalah :

- Bahan mentah

- Sumber Daya tenaga (power resource)

- Suplai tenaga kerja

- Suplai air

- Pemasaran

- Fasilitas Transportasi

Sin (1982) mengemukakan bahwa faktor pengaruh yang membagi kawasan perdagangan pusat kota dipengaruhi oleh aksesibilitas dan keterkaitan spasial.

Morill (1982) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan perdagangan adalah :

- Spasial atau geografis, yang berkaitan dengan karakteristik seperti ruang, jarak, aksesibilitas, ukuran, bentuk, aglomerasi dan posisi relatif lokasi dalam keseluruhan.

- Faktor-faktor lainnya yaitu ekonomi, politik, budaya sehingga saling berpengaruh antara faktor spasial dan aspasial. Selain itu juga perlu diperhatikan konsumen.

Analisa Wiliam Alonso (1964) yang didasarkan pada konsep sewa ekonomi (Economic Rent) atau sewa lokasi (Location Rent ) menyebutkan bahwa:

- Kota hanya mempunyai satu pusat (one centre / CBD)

- Kota terletak pada daerah yang datar/dataran (Flat feature less plant)

- Ongkos transportasi sesuai dengan jarak untuk ditempuh ke segala arah, biaya transportasi menuju ke pusat kota meningkat apabila jaraknya makin jauh dari pusat kota. CBD dianggap sebagai daerah yang mempunyai derajat dan ketergantungan yang paling tinggi, makin kearah luar makin rendah derajad aksesibilitasnya.

- Setiap jengkal lahan akan dijual kepada penawar tertinggi. Hal ini berarti bahwa semua fihak mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh lahan, tidak untuk memonopoli dalam "land market" baik ditinjau dari pembeli maupun penjual. Disamping itu tidak ada pula campur tangan pemerintah (government intervention) dalam ekonomi pasar, tidak ada pembatasan-pembatasan dalam kaitannya dengan " land use zoning" atau standar polusi lingkungan dan jenisnya "free market competition" berjalan baik.

Rondinelli (1985) berpendapat bahwa dalam interaksi ekonomi keterkaitan integrasi spasial yang sangat penting adalah adanya jaringan pasar melalui pelayanan komoditi, bahan baku yang berinteraksi antara pusat perdagangan dengan permukiman. Karena kota lebih banyak berfungsi sebagai tempat pemasaran (market town) maka kota merupakan penghubung utama bagi masyarakat kota dan masyarakat hinterland dalam menerima serta melayani sistem pasar produksi hinterlandnya atau sebaliknya. Pada umumnya jika ada aksesibilitas bagi pembeli maupun pedagang, maka pasar yang diciptakan oleh adanya aktifitas perekonomian akan berkembang karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada umumnya masyarakat suatu kota (kecil atau besar) akan berbelanja ditempat yang terekat jika barang yang diinginkan masih ditawarkan. Barang-barang tersebut lebih banyak bersifat untuk konsumen sehari-hari yang bisa dibeli tanpa harus banyak melakukan pertimbangan. Disisi lain pedagang tidak akan menjual barangnya pada pusat-pusat yang kecil jika barang tersebut  tidak banyak diminati oleh masyarakat atau jika masyarakat harus mempertimbangkan dengan lebih teliti barang yang akan dibelinya (Christaller dalam Harstorn, 1992).

Diana (2003) menyatakan bahwa faktor-faktor penentu berkembangnya lokasi perdagangan meliputi :

1)    Jumlah penduduk pendukung

Setiap jenis fasilitas perdagangan eceran mempunyai jumlah ambang batas penduduk atau pasar yang menjadi persyaratan dapat berkembangnya kegiatan. Jumlah penduduk pendukung dapat diketahui dari luas daerah pelayanan tetapi luas daerah layanan tidak dapat ditentukan sendiri karena faktor ini bergantung pada faktor fisik yang mempengaruhi daya tarik suatu fasilitas perdagangan.

2)    Aksesibilitas

Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan pencapaian suatu lokasi melalui kendaraan umum dan pribadi serta pedestrian. Untuk fasilitas perdagangan kemudahan pencapaian lokasi, kelancaran lalu lintas dan kelengkapan fasilitas parkir merupakan syarat penentuan lokasi dan kesuksesan kegaiatan perdagangan.

3)    Keterkaitan spasial

Pada kegiatan perdagangan yang bersifat generative, analisa ambang batas penduduk dan pasar menjadi halyang penting sedangkan pada lokasi perdagangan yang bersifat suscipient, analisa kaitan spasial dari kegiatan merupakan hal yang penting.

4)    Jarak

Kecenderungan pembeli untuk berbelanja pada pusat yang dominan, namun menyukai tempat yang dekat maka faktor jarak merupakan pertimbangan penting untuk melihat kemungkinan perkembangan suatu lokasi terutama pusat perdagangan sekunder yang menunjukkan trade off antara besarnya daya tarik pusat dan jarak antara pusat.

5)    Kelengkapan fasilitas perdagangan.

Kelengkapan fasilitas perdagangan menjadi faktor penentu pemilihan lokasi berbelanja konsumen. Konsumen berbelanja barang-barang tahan lama yang tidak dibeli secara tidak teratur seperti pakaian, alat-alat elektronik pada tempat perdagangan yang memiliki banyak pilihan barang yang dapat diperbandingkan. Oleh karena itu pembeli cenderung untuk berbelanja barang-barang tahan lama pada pusat perdagangan yang lebih lengkap, tetapi untuk kebutuhan standar sehari-hari seperti bahan makanan, para konsumen cenderung masih mempertimbangkan jarak yang dekat kalau terdapat fasilitas yang memadai.

Ratcliffe (1974) mengemukakan aksesibilitas adalah kemudahan suatu tempat untuk dijangkau dan karakteristik spasial merupakan karakteristik lokasi perdagangan atas lokasi yang bersifat generative yaitu lokasi kegiatan perdagangan yang menarik konsumen dari kawasan sekitar dan lokasi perdagangan yang bersifat suscipient yaitu lokasi kegiatan perdagangan yang mengambil keuntungan dari kegiatan lain disekitarnya. Pada kegiatan perdagangan yang bersifat generative, analisa ambang batas penduduk dan pasar menjadi hal yang penting sedangkan pada lokasi perdagangan yang bersifat suscipient, analisa kaitan spasial dari kegiatan merupakan hal yang penting.

Kedua ciri ini pada kenyataannya sulit untuk dipisahkan, suatu pusat perdagangan cenderung berkembang pada pertengahan jalur antara permukiman dengan pusat lain, dengan kata lain, suatu kegiatan perdagangan cenderung berkembang pada suatu lokasi yang mengintersepsi arus pembeli yang menuju pusat yang lain (Nelson dalam Hamdi Nur, 1996).

Nugraha dkk (2000) mengemukakan bahwa lokasi merupakan salah satu faktor penentu yang mempengaruhi karakter ruko dari sudut pandang pengembang selain faktor keuangan, pasar, fisik. sedangkan yang paling menentukan dari sudut pandang pengguna adalah faktor price dan product.   Dalam penelitiannya, untuk pihak pengembang diamati melalui faktor-faktor karakteristik ruko (Fisik, lokasi, peraturan, pasar dan keuangan) sedangkan untuk pihak pengguna diamati melalui "Empat -P" Koetler yaitu Product, Price, Place dan Promotion. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa lokasi merupakan faktor yang menentukan nilai suatu ruko  baik dari sudut pandang pengembang maupun sudut pandang pengguna.

UNTUK PENDALAMAN BACA:

- Johnson,E.A.J.,(1975). The Organization of Space in Developing Tries. Harvard University Press, London.

- Morril, Richard L.,(1982). The Spatial Organization of Society. Wadsworth Publishing Company, California.

- Sim, Duncan., (1982). Change in The City Center. Gower House, Hampsire.

Pertemuan 13

APLIKASI SIG UNTUK ANALISIS INTERKASI KERUANGAN (Contoh Kasus)

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

- PENDAHULUAN

- DASAR HUKUM

- DATA BASE EKSISTING KEMENPERA

- STRUKTUR  DATA

- KONSEP PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI  LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PENDAHULUAN

- Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan dukungan sistem informasi yang memadai, dan pentingnya pelaku sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya  dapat memenuhi harapan berbagai pihak, khususnya dalam hal pelayanan data dan informasi;

- Sekretariat Kemenpera sebagai organisasi di Kementerian Negara  Perumahan Rakyat perlu menyiapkan pembenahan kegiatan para pelaku sistem informasi, baik pembenahan di level top manajemen maupun pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kelancaran sistem informasi;

- Diperlukan adanya pengembangan mengenai manajemen infomasi di lingkungan Kementerian dan tusi yang sudah diberlakukan untuk menjadi satu kesatuan manajemen informasi yang tersistematis dan memiliki skema alur informasi yang jelas dan disesuaikan dengan tugas fungsi masing-masing unit kerja, yang kemudian menjadi infrastruktur dasar data dan pelaporan yang nantinya dapat digunakan sebagai pusat database, sistem informasi, portal dan jaringan di bidang perumahan yang disesuaikan dengan tugas fungsi masing-masing unit kerja.

MAKSUD

Untuk menyusun program pengembangan struktur dan sistem pengolahan data dan informasi lokasi perumahan dan permukiman, pada lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

TUJUAN

Kegiatan yang dilakukan adalah membangun aplikasi sistem informasi data informasi lokasi perumahan yang terpadu dengan unsur pengembangan antara lain struktur data, informasi dan acuan dalam kegiatan pengolahan data dan informasi yang berorientasi pengembangan terhadap visual, grafik maupun image di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

LINGKUP KEGIATAN

- Manajemen Data Base berukuran besar atau disebut juga dengan Data Warehouse;

- Analisis Statistik untuk time series;

- Analisa Statistik untuk hampir semua masalah dalam statistik klasik;

- Analisis multivariat;

- Clustering;

- Visualisasi Data;

- Plotting;

- Sistem Informasi Geografis (GIS)

BATASAN KEGIATAN

- Menginventarisasi dan menganalisa tugas fungsi yang ada kaitannya dengan pengembangan data dan informasi bidang perumahan;

- Identifikasi masalah dan pengumpulan data dan informasi sebagai pencarian fakta atau kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;

- Menganalisa masalah dengan mempertimbangkan tugas fungsi untuk pengembangan pengolahan data dan informasi perumahan yang akurat dan cepat;

- Pembahasan/diskusi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik;

- Melaksanakan sosialisasi/desiminasi pemantapan struktur dan sistem pengolahan data bidang perumahan untuk mendapatkan feedback dalam penyempurnaan laporan kegiatan tersebut;

- Membuat laporan akhir pengembangan struktur dan sistem pengolahan data  lokasi perumahan di lingkungan Kemenpera.

DASAR HUKUM

- UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 3 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.  Bagian Data dan Pelaporan mempunyai Tugas dan Fungsi:

a.  Pelaksanaan pengelolaan data dibidang Perumahan Rakyat

b. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dibidang Perumahan Rakyat

c. Pelaksanaan pengelolaan analisa dan pelaporan dibidang Perumahan Rakyat

DATABASE DATA EKSISTING KEMENPERA

INPUT-PROSES-OUT PUT PENGEMBANGAN STRUKTUR DAN SISTEM PENGOLAHAN DATA INFORMASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ILLUSTRASI DOKUMEN MANAGER

STRUKTUR DATA

STRUKTUR DATA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRES TERAKHIR STRUKTUR DATA

PENYUSUNAN DATA;

PENGUMPULAN N DATA, PENGKATEGORIAN DATA, PENGKLASIFIKASIAN DATA, PEMBUATAN DATA BASE

RENAME =  + 8.000  FILE

KIRA-KIRA  RENAME =100% DARI TOTAL FILE

KONSEP PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

KONSEP MODEL INFRASTRUKTUR SISTEM PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

GEDUNG KEMENPERA

Provinsi

Kabupaten/Kota

PU, BPN, dll

KONFIGURASI JARINGAN

MEKANISME SUPLAI DATA KE PUSAT

MEKANISME PENYAJIAN INFORMASI DARI KEMENPERA (PUSAT)

KEMENPERA

DESAIN FISIK DATA

SISTEM DATABASE YANG MEMILIKI BASIS - GIS

GIS SEBAGAI ALAT VISUALISASI INFORMASI YANG DIHASILKAN OLEH SISTEM INFORMASI YANG TELAH ADA

HUBUNGAN SISTEM DATABASE DENGAN SISTEM-SISTEM INFORMASI YANG LAIN

CONTOH DATA TABULAR YANG TERIKAT DENGAN OBJEK SPASIAL

CONTOH PENAMPILAN DATA IMAGE DALAM SISTEM

CONTOH DOCUMENT MANAGER DARI KEMENPERA  (1)

1.  LOGIN

2. LOGIN FAILS

3. LOGIN SUCCESS

4. MENU EXPANDED

5. MENU SELECTED

6. FILE OPENED (EXAMPLE)

SYSTEM MANAGER (1)

1. LOGIN

2. LOGIN FAILS

3. LOGIN SUCCESS

4. USER CREATION

Click Add New... Button

Click on Create button

5. EDIT USER

6. USER DELETE

7. SCREEN ACCESS RIGHT CREATE NEW

8 PENENTUAN SCREEN ACCESS

LOGIN KE DOCUMENT MANAGER

CONTOH SCREEN LAYOUT LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENPERA

LAPORAN REALISASI & KEUANGAN BELANJA MODAL KEMENPERA

SEBARAN RUMAH SANGAT MURAH

Pertemuan 14

PRESENTASI TUGAS BESAR (KELOMPOK)

Masing-masing Kelompok mempresentasikan tugas kelompoknya yang terdiri dari 3-4 orang  di depan kelas dilanjutkan dengan sesion tanya jawab